实训纪律与安全守则承诺书

1.遵守实训室规章制度和安全守则，不迟到、不早退、按劳保要求衣着穿戴。

2.了解实训过程可能出现的隐患，认真阅读《危险危害点预防措施》。

3.服从教师管理，遵守实训安全操作规程，严格按要求规范操作。

4.遵守劳动纪律，爱惜实验设备，不浪费材料，养成良好节约习惯。

5.严谨科学，实事求是，不弄虚作假、伪造数据资料。

6.只准一人上电操作，同组一人监视操作是否规范，以小组为单位，团结合作。

7.实训前做好预习，实训中能够独立完成要求，实训后独立完成实训报告。

8.注意用电安全，未取得老师允许，禁止上电。

9.实训结束，按职场化要求整理工位，关好门窗、断水电，教师检查同意方可离开。

学生承诺签名表

实训班级：                        实训日期：          —

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 |  | 21 |  | 31 |  | 41 |  |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  | 32 |  | 42 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  | 33 |  | 43 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  | 34 |  | 44 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  | 36 |  | 46 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  | 37 |  | 47 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  | 38 |  | 48 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  | 39 |  | 49 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |

实训指导教师签名：

实训室管理员签名：

签字日期       年      月      日

《危险危害点预防措施》--机电类实训室注意事项及用电安全

| 序号 | 现象 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打瞌睡、玩手机、相互打闹等。 | 易造成事故。 | 不准做与实训无关的事情。 |
| 2 | 工作服扣子未扣、袖口未扎紧 | 衣服挂破或伤到人 | 工作服扣子扣上、袖口扎紧 |
| 3 | 长发学生不戴工作帽或长发未塞入帽内 | 头发易被丝杠或电机缠绕扒下头皮。 | 戴工作帽、长发塞入帽内 |
| 4 | 穿拖鞋、短裤、背心、 | 伤到脚、胳膊。 | 不穿拖鞋、短裤、背心等 |
| 5 | 多人同时操作一设备 | 造成触电 | 一人操作，同组一人监督 |
| 6 | 盲目通电运行 | 损坏设备或造成触电 | 掌握通电流程再上电操作 |
| 7 | 电路板上有导电杂物 | 造成电短路 | 上电前检查，清理杂物 |
| 8 | 电源的关闭 | 造成开机损坏设备或造操作人员触电 | 关电源要按要求逐级关闭，不可直接关总闸 |
| 9 | 导线接线/剥线不规范 | 细导线易扎手流血 | 规范削导线，不可直接用手及用纯剥线钳 |
| 10 | 导线的连接不用电工胶带 | 造成短线路不通或短路 | 用电工胶带按规范缠绕 |
| 11 | 设备间距过窄 | 活动空间不足发生碰撞 | 设备之间要有留有安全距离 |
| 12 | 无关人员进入操作区域 | 触电时伤及他人，发生事故时躲闪不及 | 非操作人员在操作区域外 |
| 13 | 万用表使用不当 | 万用表烧坏，损坏设备 | 严格使用万用表及其相应档位 |
| 14 | 区别设备对象使用电源 | 烧坏设备，伤及人身 | 接电源前查看设备工作电压 |
| 15 | 元器件工作电压接错 | 烧坏不同工作电压线圈 | 使用前查看接触器等线圈电压 |
| 16 | 正反转线路操作 | 电机烧坏 | 从正转到反转要停留安全时间 |
| 17 | 使用PLC直接上电 | PLC烧坏 | 每次PLC上电检查电源，不允将380V加至220V的PLC上 |
| 18 | 直流电源接反 | 线路板烧坏 | 上电前检查电源正、负极性 |
| 19 | 用力插拔数据线 | 数据线针脚极易断裂 | 使用数据线时轻插、轻拔 |
| 20 | 学生私自打开配电箱 | 易触电 | 不允许学生打开配电箱 |
| 21 | 发生险情立即切断设备电源或按下急停按钮。 | 触电事故 | 发生险情立即切断设备电源或按下急停按钮。 |
| 22 | 吊扇脱落 | 造成人员致命伤害 | 定期检查吊扇是否稳定 |
| 23 | 长物碰触吊扇，或高抛物件 | 损坏吊扇，伤害人身 | 时刻注意头上吊扇，不可高抛物件 |
| 24 | 清洁卫生，洗地 | 地面布置的导线浸水导致短路 | 有地面布线的实验室，只允许用湿拖把拖地，不可洗地 |
| 25 | 实验室门窗未关闭 | 下雨时漏雨损坏设备 | 离开时一定要关闭门窗 |

《危险危害点预防措施》--机加工实训

| 序号 | 现象 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打瞌睡、玩手机、相互打闹等。 | 易造成事故。 | 不准做与实训无关的事情。 |
| 2 | 工作服扣子未扣、袖口未扎紧 | 衣服挂破或伤到人 | 工作服扣子扣上、袖口扎紧 |
| 3 | 不戴劳保镜 | 切屑飞出会伤到眼睛 | 戴好劳保镜 |
| 4 | 女生、长发的男同学不戴工作帽或长发未塞入帽内， | 头发落下后会缠到丝杠或光杠上扒下头皮。 | 戴工作帽或长发塞入帽内， |
| 5 | 穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤、穿裙子、穿短袖、背心、 | 会伤到脚、脚后跟，会挂掉裙子会伤到胳膊。 | 不穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤、裙子、短袖、背心等 |
| 6 | 戴手套操作机床 | 伤易手 | 不要戴手套 |
| 7 | 有油污和积水 | 人员因滑到或摔倒受伤。 | 及时清除地面油污和积水 |
| 8 | 多人同时操作机床 | 造成伤人或机床的损坏。 | 只准一人操作机床， |
| 9 | 盲目上机操作 | 损坏机床或人受到伤害。 | 问题应搞懂后再上机操作 |
| 10 | 机床空转，离开机床。 | 易造成事故 | 离开机床，必须停机。 |
| 11 | 机床周有异物。 | 人员易碰伤或摔倒受伤 | 机床周围应无异物。 |
| 12 | 车床主轴箱上放物品 | 滑落伤人。 | 主轴箱上不许摆放物品 |
| 13 | 工件未夹紧，卡盘板手未取下 | 工件、卡盘板手伤人。 | 工件夹紧。卡盘板手随手取下。 |
| 14 | 开机前未检查机床各部件不全，各手柄位置不正确 | 造成伤人或机床的损坏 | 开机前必须检查机床部件，各手柄位置是否正确， |
| 15 | 装卸工件、变换转速、测量工件和更换刀具未按下急停 | 造成伤人或损坏机床 | 装卸工件、变换转速、测量工件和更换刀具按下急停按钮，机床停稳 |
| 16 | 用手清理铁屑，用嘴吹铁屑 | 划伤手，铁屑飞入眼内 | 不用手清理铁屑，不准用嘴吹铁屑 |
| 17 | 刀架、车刀未压紧 | 车刀脱落伤人或机床。 | 刀架、车刀必须压紧， |
| 18 | 机动进给切断工件 | 刀具易折断伤人。 | 禁止机动进给切断工件， |
| 19 | 转速手柄和进给手柄调整不当，进给方向不正确 | 造成机床损坏，刀具折断、损坏或损坏机床。 | 转速手柄和进给手柄调整得当。刀具进给方向正确 |
| 20 | 磨刀时不戴防护镜。 | 粉尘飞入眼中 | 磨刀时要戴防护镜。 |
| 21 | 磨刀姿势、方法、用力、站立方位不正确 | 会磨到手或砂轮碎裂伤人。 | 磨刀姿势、方法、用力、站立方位要正确 |
| 22 | 在磨刀前，未对砂轮机的防护设施进行检查。 | 易造成砂轮伤人 | 在磨刀前，要对砂轮机的防护设施进行检查。 |
| 23 | 螺纹车好未提起开合螺母，进给各手柄未恢复原位换转速 | 易造成撞机事故的发生 | 螺纹车好后随手提起开合螺母，将进给各手柄恢复原位后再换转速。 |
| 24 | 操作机床时站的位置不正确 | 切屑会飞出伤人。 | 操作机床时人站立的位置要正确， |
| 25 | 铣床：用手去碰运转的部位。 | 会伤到手 | 铣床：不可用手去碰运转的部位。 |
| 26 | 车床卡盘旋转切线方向站人，头手靠近三爪卡盘。 | 易伤人 | 车床卡盘旋转切线方向不站人，头手不能靠近三爪。 |
| 27 | 学生私自打开配电箱 | 学生易触电 | 不允许学生打开配电箱 |
| 28 | 发生险情立即切断设备电源或按下急停按钮。 |  | 发生险情立即切断设备电源或按下急停按钮。 |